竞争性磋商文件

项目名称：过敏源检测分析仪采购项目

采购单位：鄂东医疗集团市妇幼保健院

二〇二一年十二月

第一章  磋商邀请函

根据鄂东医疗集团市妇幼保健院的需求，就过敏源检测分析仪采购项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的磋商供应商参与本项目。

一、项目概况：

1.项目名称：过敏源检测分析仪采购项目；

2.采购方式：竞争性磋商；

3.预算金额：4.5万元整（超过预算报价，视为无效投标）

二、供应商资格要求：

1.供应商必须持有有效期内的营业执照；

2.供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年在经营活动中没有重大违法记录（提供近三年无重大违法记录声明）。

3.投标人必须提供法定代表人授权委托书及代理人身份证。

4.供应商必须持有医疗器械经营许可证。

5.供应商必须提供项目设备的注册证及厂方许可证。

6.根据《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法[2016]285号)的规定，供应商必须自公告发布之日起自行在“信用中国”网站(网址www.creditchina.gov.cn)查询，将查询结果截图加盖公章放入谈判文件。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

三、报名及磋商文件获取方式：

- 1．报名地点：凡有意参加投标者，请携带有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只需提供营业执照）、公司法人授权委托书，以上证件加盖公章复印件到黄石市妇幼保健院3号楼206办公室报名。

- 报名时间：2021年12月8 日-2021年12 月14 日（上午8：00-11：45,下午14：00-17：00,节假日除外）。

- 2、递交标书及开标时间：2021年12月15日下午14:30；

- 3、招标地点：鄂东医疗集团市妇幼保健院行政楼205会议室

- 4、联系方式

- 采购人：鄂东医疗集团市妇幼保健院

- 地址：黄石市团城山桂林南路80号

- 联系人：李老师

- 电话：0714-6357866

- 鄂东医疗集团市妇幼保健院

- 2021年12月8日

第二章  竞争性磋商须知

一、说明

本竞争性磋商文件依据国家有关法律法规编制。

1．适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购所涉及的项目和内容。

1.2本竞争性磋商文件的解释权归采购单位。

2. 定义

2.1“采购人”是指：鄂东医疗集团市市妇幼保健院医院。

2.2“磋商供应商”是指：领取了本磋商文件、符合磋商文件规定资格条件并响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.3“货物”是指：是指供应商按磋商文件规定，向采购人提供全新的各种形态和种类的物品，包括软件、硬件、设备、产品等。

2.4“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3.磋商费用

响应人应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商结果如何，采购人均无义务和责任承担以上费用。

二、磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对本竞争性磋商采购文件进行必要的修改，修改的内容是磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上发布公告形式通知所有磋商供应商。

2.磋商文件、磋商文件澄清（答疑）纪要、磋商文件修改补充通知书内容均以书面明确的内容为准。当磋商文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容不一致时，以最后发出的通知、纪要或修改文件为准。

3.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，修改文件应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前发出，不足3个工作日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止之日。

4.磋商修改文件是竞争性磋商文件的组成部分，对所有提交了竞争性磋商响应文件的供应商具有约束力。

5.供应商要求对本竞争性磋商采购文件进行澄清的，应以书面形式在提疑截止时间以前向采购代理机构或采购人提出，提疑截止时间为提交首次响应文件截止之日5日前，在提疑截止时间前未提出的视为认同本文件内容，在截止时间之后提出的不予受理。

三、竞争性磋商响应文件

1.磋商响应文件的编制

1.1竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容编制，包括所有的补充通知及附件。

1.2竞争性磋商响应文件应使用中文，磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

1.3因磋商供应商只提供本文件要求的部分内容，给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由磋商供应商自行承担。

1.4供应商编制的竞争性磋商响应件应包括但不少于下列内容：

（1）前述“供应商资格要求”中全部内容。

（2）供应商法人身份证及授权委托书原件。

（3）磋商响应书。

（4）磋商报价表（首次报价）。

（5）技术响应、偏离说明表。

（6）商务响应、偏离说明表。

（7）磋商供应商认为需要提供的其他相关资料。

1.5计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

2．磋商报价要求

2.1对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入总报价的费用。

2.2供应商以人民币报价。

2.3磋商报价包括磋商供应商在首次提交的响应文件中的报价、磋商过程中的报价和最终报价。

3.磋商响应文件的份数和封装

3.1磋商供应商应编制竞争性磋商响应文件一式三份，正本壹份、副本贰份，每份文件注明“正本”、“副本”字样。磋商响应文件的副本与正本不符，以正本为准。磋商响应文件的正本和所有副本应单独密封。

3.2竞争性磋商响应文件的密封袋上应写明竞争性磋商项目名称及磋商供应商名称并加盖公章。

3.3 供应商必须保证竞争性磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或代理机构对其中任何资料的核实要求。如果因为竞争性磋商响应文件内容不详，或没有提供竞争性磋商响应文件中所要求的资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由供应商负责。

4．磋商响应文件的递交

4.1所有竞争性磋商响应文件应按规定时间，由磋商代表递交到规定的地点。

4.2供应商必须派授权代表参加磋商会议，递交磋商响应文件时应出具法定代表人合法有效的授权委托书和身份证明（如法定代表人到场只需提供法定代表人身份证明）。

4.3磋商响应文件用纸外形尺寸统一为A4规格。

4.4按《中华人民共和国政府采购法》规定，采购人或代理机构将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

4.5供应商在递交响应文件后，在响应文件递交截止时间之前，可以撤回其响应文件，但必须提前以书面形式告知。

4.6从磋商响应文件递交截止时间起至磋商文件中确定的磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

4.7供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不予退还。

四、磋商有效期

磋商有效期为从磋商之日起共30天。

五、磋商办法

1.磋商小组依照有关法规组建。磋商小组成员由3人单数组成，分别是采购人代表和随机抽取的政府采购专家库的技术、经济等方面的评审专家。

2.磋商小组负责对供应商进行符合性审查、商务评审和技术评审。

3.磋商小组依据符合性审查表审查各供应商是否符合磋商资格要求。符合要求的供应商进入磋商环节。

4.磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

5.磋商小组按照磋商文件确定的磋商步骤及方法集体与单一的供应商分别进行磋商，磋商顺序现场抽签确定。

6.第一轮磋商，磋商小组按已确定的磋商顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量、技术服务、售后服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他的信息。磋商小组一致确定响应供应商符合磋商文件要求的，按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。

7.磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

8.响应供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

9.第一轮磋商结束后，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，可以对磋商文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

10.磋商小组将磋商文件的修改结果以书面形式通知所有响应供应商，并向响应供应商提供较充分的修正时间。

11.响应供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交磋商小组。超过规定时限未送交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效力。

12.最终报价

12.1符合条件的响应供应商作最后报价。

12.2在最终报价期间，各供应商之间不得相互协商、讨论。后果严重的将交由监管部门按相关法律法规处罚。

12.3磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。

12.4竞争性磋商文件无实质性变动的最终报价不得超过首次报价。已提交响应文件但未在规定时间内进行最终报价的供应商，视为放弃最终报价，以供应商响应文件中的报价为准。

12.5最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

六、确定成交供应商办法

1、本次确定成交供应商的办法为综合评分法

1.1综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

1.2磋商小组只要求商务、质量和服务评审合格的响应供应商在规定的时间内进行报价。

1.3磋商小组将根据需要决定是否要求所有合格的响应供应商在规定时间内进行第二次或最终报价，最终报价将作为价格评比的最终依据。

1.4经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

1.5各供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术值。磋商小组将根据供应商最终得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人。得分相同的，按有效最终报价由低到高顺序排名。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排名。

2、签订合同

2.1本采购项目的合同将授予采购人依法依规确定的成交供应商。

2.2付款方式：原则上院方验收合格后支付合同总款90%，质保期满后支付合同总款10%。具体付款细则采购人与成交供应商协商确定。

第三章  评分标准

| 评审项目 | 评标分项 | 项目分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（35分） | 报价得分 | 35分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投吧的价格为评标基准价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算），其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价（核算后）／投标报价（核算后）)×35%×100； |
| 技术部分（55分） | 技术参数 | 40分 | 投标产品技术规格符合招标文件要求，能完全满足使用要求得40分）。如设备参数及技术规格低于招标文件要求即为负偏离，每项非“★”号的一般参数负偏离减3分，每项带星号“★”的关键技术参数负偏离扣5分。（须由货物生产商或其直属机构盖章）或制造商公开发布的印刷资料作支持。 |
|  | 设备选型的功能性、实用性 | 5分 | 根据投标产品选型的功能性实用性进行评议： - 产品选型合理，功能齐全和实用性强得5分； - 产品选型较合理，功能配置和实用性符合项目需求得3分； 3、产品选型部分符合或不符合项目需求得1分。 |
|  | 售后服务 | 6分 | 评标委员会根据各投标人提出的售后服务方案承诺的售后保障措施、响应时间、技术支持等内容进行综合评审，措施合理、售后响应时间快、技术服务完善得6分；售后保障措施可行、响应时间和技术服务满足项目实际需求得4分；其他得2分，未提供不得分。 |
|  | 技术服务及培训 | 4分 | 投标人针对本项目制定合理的培训方案，培训方案包括但不限于以下方面： 1、有关设备的使用、维护和保养等方法；（以使操作人员具备独立进行操作、故障处理、日常测试和维护保养等工作的能力为目的） 2、相关设备的操作培训计划； 3、拟派出培训人员的基本情况介绍，应包括同类项目的培训和应用经验等内容； 根据供应商提供的培训方案进行评分，存在缺陷或缺漏或未响应的扣1分，扣完为止。 |
| 商务部分（10分） | 质保期 | 2分 | 质保期满足招标文件要求，每增加一年加1分，最多得2分。 |
|  | 业绩要求 | 6分 | 供应商或其所投标产品近三年以来有类似产品业绩的每项业绩得2分，最多得至6分。（提供合同或中标通知书或中标公示） |
|  | 投标文件的编制 | 2分 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的得2 分。投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。 |

第四章  采购项目内容及要求

一、项目内容：

1.项目名称：过敏源检测分析仪采购项目；

2.采购方式：竞争性磋商；

3.预算金额：4.5万元；

5.交货地点：鄂东医疗集团市市妇幼保健院医院指定地点；

6.交货方式：免费上门安装调试至设备正常使用，验收合格；

7.质保期：技术规范及要求中标明质保期的以其为准，未标明的均为验收合格后不少于两年；

8.质量要求：符合国家管理、质检部门合格标准；

二、技术规格及要求：

| 医疗设备项目 | 过敏源检测分析仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1台套 | 预算金额（万元） | 4.5 |
| 配置要求： - 功能：实现免疫捕获法过敏原特异性IgE抗体及总IgE抗体的定量自动化检测。 - 配置清单： - 电脑主机、显示器、控制软件：各1套，要求显示器不小于19寸； - 仪器主机平台：1套，含 仪器外构件、工作平台； - 加样泵：2套，规格：1000ul； - 孵育模块：4个，振荡孵育器； - 洗衣板：1套； - 酶标仪：1台，标配滤光片：405 nm、450 nm、492 nm 、630nm； - 平台：1套，含载架轨道座、针盒位、废针盒、脱针器； - 载架：1套，含：16位试管载架、96孔TIPS针盒。 |  |  |  |
| 技术参数（※作论证依据，请详细注明）： - 机械臂：1个机械臂，含：≥2个加样通道，用于分配标本和试剂；1个抓手，用于转移微板； - 加样模块： - 2.1※加样通道：≥2个加样通道，气动置换加样原理；各通道Y、Z方向均可独立控制，动作时互不干扰，加样通道可扩展间距：9—300mm； - 2.2加样针：一次性加样针； - 2.3液体探测：具有液面和凝块探测、报警功能，压力感应式探测原理； - 2.4加样精度：100ul精度 1%±2.5%，1000ul精度 0.8%±1%； - 2.5分配速度：标本分配速度≤2分钟/96孔板（并行分配4块微板样本时）；试剂分配速度≤2分钟/96孔板； - 2.6加样位：≥4个加样微板位，可并行分配标本的微板数≥4块； - 3、试剂位：同时放置≥21种试剂； - 4、抓手模块：压力感应式机械抓手，实时监测抓板状态，能自适应各种宽度类型的微板； - 5、孵育模块： - 5.1振荡孵育模块：≥4个振荡孵育模块，每个模块均可独立振荡和独立控温孵育； - 5.2控温范围：不小于32—50℃； - 5.3温控精度：控温精度（温度偏差）±0.4℃； - 洗衣模块： - 6.1※洗衣板：≥1台独立的洗板机，≥1个洗板头（每台洗板机1个独立的洗板头），洗板后清洗残留液量≤1ul/孔； - 6.2洗板方式：每台洗板机独立洗板，1台洗板机可同时使用2种不同类型的洗液并列洗板； - 6.3洗板模块独立性：可在脱离主机的情况下独立工作； - 酶标仪： - 7.1模块独立：有独立操作软件,可以脱离主机单独使用； - 7.2波长范围：340-750nm； - 7.3滤光片：配置405nm，450nm，492nm，630nm； - 7.4吸光度范围：0.000-4.000 OD； - 软件： - 8.1运行环境：全中文操作软件，能在Windows XP及 windows 7操作系统运行； - 8.2※系统连接：系统的软件能与我院Lis系统连接，实现双向通讯； - 8.3拼板功能：可在同一块微板上进行≥6项目的检测； - 8.4自定义项目功能：可对同一批上机检测的标本，定义每标本所检测的项目； - 8.5多孔复查功能：复查标本与正常标本同批次处理，自动将需复查的同一管标本分配到对应项目微板的多个孔位，无需将复查标本管移位、分管； - 8.6※微板插入功能：具备从微板实验中途的任意步骤开始，上机实验。无需新编实验方法，只需启用已有的完整实验程序，指定起始步骤上机，全自动完成后继实验步骤； - 安全报警：具备可全密闭的外观结构；具备声音、警示灯的双重报警系统功能； - 电脑：知名品牌； - 工作环境：温度15℃-32℃；湿度30%-80%。 |  |  |  |
| 培训、售后要求： 质保≥3年；现场安装，按科室需求进行培训；如遇故障1小时响应，24小时到达现场维修。 |  |  |  |

附件一：

磋  商 响 应 书

（采购人）：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目采购货物及服务的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 贰 份。

  - 竞争性磋商响应文件；

  - 资格证明文件。

并进行如下承诺声明：

- 我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

- 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：如有的话，可自行填写；

在次，我方宣布同意如下：

4.所附《磋商报价一览表》中规定的应提交和交付的货物报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

5.将按竞争性磋商采购文件的约定履行合同责任和义务。

6.已详细审查全部竞争性磋商采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

7.本竞争性磋商响应文件的有效期自开标之日起共90个日历日。

8.同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

9.与本报价有关的一切正式往来信函请寄：                  。

谈 判 供 应 商：

通  讯  地  址：

传        　真：

电          话：

电  子  函  件：

授权 代表 签字：

磋商供应商（公章）：

日         期：

附件二：

磋商报价表（首次报价）

采购项目名称：

| 投标企业 |  |
| --- | --- |
| 投标产品名称 |  |
| 投标产品数量（台/套） |  |
| 生产企业及产地 |  |
| 规格型号 |  |
| 投标总价（元） | 人民币（大写） （￥ ） |
| 交货期 |  |
| 交货地点 | 鄂东医疗集团市妇幼保健院指定地点 |
| 质保期 |  |
| 付款方式 | 待中标方与院方签订供货合同时具体协商（按院方要求执行） |
| 备注 |  |

注：此报价表为磋商小组了解其报价组成情况，仅作参考。表格形式不足描述，可另行行文编制。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

磋商供应商名称（公章）：

附件三：

技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称:

| # 序号 | # 磋商文件要求 | # 磋商响应文件具体响应 | # 响应/偏离 | # “*”号指标对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性磋商文件“第四章  运行功能及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。

法人授权代表：（签字）

日   期：       年      月      日

附件四

法定代表人授权书

（采购人）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）磋商活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年      月      日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

法定代表人身份证（复印件）

被授权代表身份证（复印件）

注：磋商响应文件制作中提供一份原件，磋商现场须另单独携带一份法人授权书原件和身份证原件参与磋商